MD-5008 操作使用说明书

准备阶段

一、组装金属探测器

组装金属探测器简单而且勿需任何特殊工具，只要按以下几个步骤做就可以了：

1. 顺时针旋转金属杆上的锁结使它松动

2. 手持探测器站 立，当探测盘与地面的距离在10 至15 公分之间时，使胳膊自然地舒适地

摆放，你可以依此调整探测杆的长短。

3. 逆时针旋转锁结使它锁在固定的地方

4. 扭开探测盘上的螺母并把它和螺杆移开。插入金属轩并把它对准探测盘上的支架孔，把

螺杆重新插入孔中，再把螺母上紧。

5. 把探测电缆缠绕在金属杆上。留下足够的长度使得在探测不平坦的地面时能够对探测盘

进行高速。

6. 把探测盘的插头插入控制面板上的插座。注意确定插头上的芯对准了插孔

注意：

探测盘插头只能以一种方式插入插座，不要用力插入以免造成损害。

把探测盘电缆与探测盘断开，请抓住插头把其的拔下，勿要拔电缆线

7. 松动探测盘上的螺母，以便于调整探测盘达到需要的角度（探测盘应该与地面平行）。

把螺母拧到一个适当的程度便于探测盘旋转和振动。

注意：不要把探测盘拧得过紧，也不要用钳子等工具来拧紧它。

二.安装电池

你需要8 节1.5 伏电池作为金属探测器的动力

注意

只能使用规定尺寸及推荐型号的新电池

不要把旧电池和新电池以及不同型号的电池（标准电池、碱性电池或者充电电池）或者

不同容量的充电电池混在一起使用。

1. 装电池时，使仪器保持关闭状态。

2. 按住右边的电池盖，并按箭头上的方向把盖子移开

3. 把8节1.5 伏电池放入电池舱内，注意对准正负极的标记

4. 重新安放好右边的电池盖子

5. 按住左边的电池盖板，并按箭头的方向把盖子移开

6. 按正负极的正确方向把4 节1.5 伏电池放入电池舱里

7. 重新盖好左边的电池盖板

注意

●及时更换旧电池及弱性电池；电池能泄露化学物质从而损坏电子元器件

●如果没有计划连续一个星期或更长时间使用探测器，请把电池取出

● 正确地处置旧电池

(1) 测试电池

开机后，如果探测的指示灯很暗或不亮，会使探测器不能打开，音量较弱，不能适当地调谐，

操作起来不稳定，或出现偏移，这表明电池的能量不足，需要更换电池。

（2）调整电平表

把状态调至关闭，使用螺丝刀把指针对准刻度上的0 点处。

三、使用耳机

你可以连接一个耳机（未配备）到探测器上，这样你就能够一个人听到声音，使用耳机在节

省电池的同时，还能更容易地确定声音上细微的改变，从而达到更好的探测效果。

当你使用耳机时，内装的扬声器就不在使用状态。

仪器各操作键说明：

1.调零按钮

在手握探测器手柄的食指位置有一个按钮，叫做调零按钮，将它按下，电表的指针就会回到

0 刻度处。

调零按钮具有记忆作用，它能记忆住仪器当时的工作环境。例如，将探测盘放在泥土的上方，

泥土对仪器会产生一定的信号而使指针偏向0 刻度，当按一下按钮后，指针会回到0 刻度，

泥土的信号就没有了，这时就可用来探测金属，因此必须指出的是在金属物体的周围不能按

下按钮，因为按了之后，会记忆了金属的信号，再遇到金属就探不出了。

还必须指出的是，在调整仪器的任何一个旋钮时，都必须先按下调零按钮，调好之后再放开，

在探测的过程中，仪器随着环境的变化，电表的指针会偏离0 刻度，按一下按钮指针就又回

到0 刻度了。因此在整个探测过程中要经常按此按钮。

注意：在刚开机时，需要一分钟左右的预热时间，否则按下调零按钮，一放开，指针又会偏

离，预热后就能保持正常。

2.调谐器按钮(TUNE)：

调节调谐器按钮，仪器的声音可以从无到有，从轻到响，当声音从无到有时，勉强可以听到

时称为临界声。只有将仪器调至临界声时，仪器才有最高灵敏度。否则无声音太大或根本无

声都将降低探测效果。

注意：在调临界声时，调零按钮应按下，调好后再放开。

在仪器的使用过程中，如果临界声逐渐变大或变小消失，只要按一下调零按钮就可以恢复。

3.灵敏度旋钮(SENSITIVITY)

灵敏度旋钮是控制探测仪的灵敏度的，将旋钮逆时针到底，仪器灵敏度最低，反之，顺时针

旋到底，则灵敏度最高，探测深度最大。灵敏度的调节视环境面论，并非越高越好，例如：

在“矿化反应”大的地方，灵敏度太高会引起假信号，仪器到处乱响，反而探不到东西。这

时，就应该降低灵敏度来养活复杂地层对仪器的影响。

注意：调整此按钮之前，要先按下调零按钮，调好后松开。

4.地平衡旋钮 (GROUD BALANCE)

地平衡旋钮的探测方式首先要把操作方式开关放在地平衡档，然后调地平衡按钮。把地平衡

按钮调到MAX，仪器的声音会增大。放在MIN 时，声音会减小。

5.识别旋钮 (DISCRIMINATION)

识别旋钮是在识别工作方式使用的，因此在旋转这个旋钮前应先把工作方式开关扳到识别

档。

通过把识别旋钮对准不同的刻度，我们可以选择不同的信号。

如果被识别的目标是一块铁板，将会出现如下的现象：在探头移近它的边缘时，反应与黑色

金属相同，探头放铁板上方之后，反应跟 有色金属一样，遇到这样的情况，你不但可以判

断地下是一块铁板，而且还能大至估计它的面积范围。

识别旋钮的另一个功能是能够在同类金属中排除小块金属而选取大块金属，例如把一个5

分币埋在地下，我们把识别旋钮从顺时针向右边拧转（注意按放旋钮），然后把探头移到钱

币上方，经过几次调整，使探头接近钱币时刚好发出一点微弱的声音，这一点就是钱币的探

测点。调定这一点之后所以体积大于5 分币的有色金属都能发出声音，体积小于5 分币的有

色金属因没有信号而被排除掉。

注意：

每调整一次识别按钮之前要按下按钮，调好之后再松开。

6.操作方式开关(GROUND BALANCE & DISCRIMINATION)

操作方式开关有两个档位，一个是地平衡，另一个是识别。在地平衡档仪器对所有的金属都

发出响声，没有识别作用。但是能排除地层“矿化反应”的影响。在仪器调好地平衡之后，

它具有足够的穿透力，工作稳定，指示准确，因此一般开始对某一地段探测时都采用这个方

式。

识别方式是配合地平衡方式使用的，在用地平衡方式探明存在金属之后，再用识别档去区分

金属的种类或者在那些有大量废弃金属杂物的地方选探大件的有价值的金属。

探测注意事项

室内测试及注意事项

（1） 拿开身上配带的手表、戒指及其它珠宝首饰，然后把探测器放在木制或塑料桌子上。

（2） 调整探测盘的角度使其盘面与天花板平行。

注意：不要在建筑物的地板上测试探测器。因为大部分的建筑物地板里都有金属存

在，它们会干扰到测试的物体，或完全混淆信号。

（3） 在距探测盘约5 厘米的地方移动你想测试的材料的样品（例如一个金戒指或钱币）。

注意：

探测盘不能静止的进行探测，因为此时你并没有用探测器进行搜索扫描，所以你必须

移动测试的物体。

如果你能使用钱币来测试，手持钱币的平面（而不是边）使其与探测盘平行，探测起来就会

更加容易

室外测试和使用

（1） 在室外寻找一块没有金属的区域。

（2） 将你想探测的样品（如金戒指或钱币）放到地上，（如果你使用的是贵金属如黄金来

测试的话，把放置区域做好标志以备以后便于找到。不要把样品放到高的草木上或

树木保）。

（3） 手持探测器，使探测盘平行于地面上10—15厘米处，在放置样品区域上方缓慢移动探

测盘进行边对边（左右移动）搜索。

实际探测的操作：

1. 准备探测

放入电池后，打开电源开关，仪器即通电工作。刚开始时请注意观察电表，一般情况下表针

不在中位而是偏往一边，按、放一次按钮后表针暂时回到中间，但又慢慢向一边偏移，这表

明仪器的状态尚未稳定，不能马上使用。你可以多按几次按钮，过些时间之后指针就不再偏

移了。上述现象是正常的。仪器开机后都有短暂的预热时间，在此段时间应把探头提到空中

不动，待表针回复零位之后才可以进行探测工作。在按下按钮的同时应看一下电源指示灯，

如果灯暗淡无光就必须更换电池。

仪器实际探测时有如工兵探雷，操作者握着手柄让探头缓缓地沿地面移动，在整个探测过程

中应保持探头与地面的距离为15 厘米左右，尽量不要使距离忽大忽小地变化，探到金属时，

仪器便发出声音，同时电表的指针也有刻度指示。

人身上的金属会影响探测，要求操作者把身上的手表、戒指、金属皮带扣、香烟盒等金属全

部除掉，并且不能穿带铁的皮鞋，最好穿布鞋或塑料鞋工作。

2. 地平衡方式

把工作方式开关拨到一平衡档，仪器就处在地平衡的工作方式。这种方式能排除大地的“矿

化反应”而且又具有较佳的穿透力。因此不论是室内搜寻或者是野外作业，常首选这一种方

式，探明地下有金属存在之后，才用识别档去区分金属的种类，在地平衡工作方式中，只要

探头移到了目标的上方，仪器就会发出声响，电表也有刻度指示，任何类型的金属都会使声

音增大。

操作程序如下：

（1） 打开电源开关

（2） 把操作方式开关拨到地平衡档

（3） 把探头提离地面60 厘米左右不动，按、放几次调零按钮，让仪器预热片刻，直到电

表的指针回复零位之后不再偏移为止

（4） 调出“临界声”

（5） 按前面介绍过的方法调好地平衡

（6） 探头沿着地面搜索，注意与地面保持15 厘米左右的距离。

主要技术参数

发射频率：6.99KHZ

信号频率：437HZ

重量：1.75KG

电源：8 节五号电池

灵敏度：用单枚银圆测试，距离探测盘40-60 厘米处就能探测出。

探测深度：3米

注意：本仪器的探测深度跟被探测金属的面积、形状、数量等都有很大的关系，一般而言，

面积越大，数量越多。探测灵敏度就越高。

维修及保养：

（1） 如果仪器工作不正常，可能是电池的电力不足了，先换上电池试一试

（2） 按照电池盒内的正负极安放电池，如果长期停机应取出电池，避免电池在盒内腐化

（3） 探头电缆所连的插头绝对不能受潮，插头受潮后仪器就丧失了探测能力，遇到这种

情况要把插头烘干才能使用。

（4） 雨天和烈日暴晒之下均不能工作

（5） 探头不能放在火炉旁或其它高温环境中

（6） 每台附有保修单，在保修期内凭单免费修理，但是如果用户自己打开机盒更改线路

厂方将不再负责修理。

北京美特奇科技有限公司

地址：北京市海淀区明光桥智慧大厦2110B室

邮编：100088        网址：tanbaowang.com

联系电话：010--62279589 62276616 手机：13810669668

传真：010-62259199       邮箱：tanceqi@126.com